Блок полиспастный HQG (L)K2

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА

Блок полиспастный г/п 0,5-20,0 тс предназначен для применения в качестве подвесных блоков в составлении полиспастов при производстве монтажных, строительных и такелажных работ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКОВ

Усилие, т                           1       2          3,2             5              10                     20                     32

Количество роликов         2       2          2/3             2/3           2/3/4                 2/3/4                2/3

Ф каната, мм                    7,7    11        14/14         15,5/14     20/18,5/15,5     28/23/20          35/28

Диаметр ролика, мм        71     85        112/112     132/112   180/160/132      280/210/180    355/280

Масса, кг                          3,4     7          9,9/9,9       16/23       47/47/42           139/149/184     238/210

Дата продажи:                                       МП:                      Кол-во:           шт.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Блок предназначен для применения в качестве отводного и подвесного блоков, для составления полиспастов, комплектования механизмов с электрическим и ручным приводом при производстве строительно – монтажных и такелажных работ.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смазку блоков производить регулярно перед началом работ, следить за тем чтобы ось, втулка, подшипник всегда были смазаны.  Ревизию блоков следует производить не реже одного раза в год. При ревизии  блок разбирается. Проверяется состояние деталей (оси и втулок). Ось и втулка очищается от старой смазки. Если детали повреждены, то их заменить новыми. При сборке блока ось и  втулки смазываются свежей смазкой. После сборке шкив должен свободно вращаться.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В начале монтажа  блок должен быть испытан под нагрузкой 125% номинальной грузоподъемности совместно со всей такелажной оснасткой. Время приложения нагрузки -10 мин. Во время подъема груза необходимо следить за величиной угла схода каната полиспаста со шкива блока (она не должна превышать 6%) и за правильной укладкой каната в желоб шкива. После окончания работы или в перерыве груз не должен оставаться в поднятом состоянии. Запрещается: поднимать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма, выравнивать груз на весу, проводить ремонт механизма при поднятом грузе, производить подъем и спуск груза, если под ним находятся люди.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи.

Срок консервации 3 года.