## ИНСТРУКЦИЯ- ПАСПОРТ
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕММОНТ И УХОД

# РЕЕЧНЫЙ ДОМКРАТ

Мод. SJ

## Грузоподъемностью

3, 5, 10, 16, 20, 25 т

Перед использованием домкрата внимательно прочтите данное руководство,  содержащее важные правила техники безопасности и инструкции по установке, эксплуатации, уходу и ремонту домкрата. Обеспечьте, чтобы руководство было в распоряжении для всех ответственных лиц

Сохраняйте для дальнейшего использования!

Грузоподъемность (Q): максимальный вес (предельная рабочая нагрузка), на который рассчитан домкрат при нормальной эксплуатации.

1.НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:

Домкрат сконструирован исключительно для ручного поднимания, опускания и волочения  отдельных грузов при нормальных атмосферных условиях на рабочем месте. Вес груза при подъеме не должен превышать позволенную грузоподъемность.

- ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

  - СОВОКУПНОСТЬ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГДА  не работайте под поднятым грузом.

НИКОГДА  не  загружайте домкрат более грузоподъемности, указанной на табличке  домкрата.

ВСЕГДА     прочтите инструкцию по эксплуатации и правила техники Безопасности.

Помните, что за правильную технику поднимания груза отвечает обслуживающий персонал.

3.2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

3.2.1. До эксплуатации

ВСЕГДА  обеспечьте, чтобы домкрат обслуживал, обученный и трудоспособный персонал, ознакомленный с настоящей инструкцией и правилами техники безопасности.

ВСЕГДА  ежедневно перед началом работы проверьте домкрат. Ежедневный осмотр.

ВСЕГДА  убедитесь в том, что подъем достаточен для проведения предстоящей работы.

ВСЕГДА  следите за тем, чтобы домкрат стоял на твердом фундаменте.

ВСЕГДА  следите за тем, чтобы домкрат стоял вертикально.

НИКОГДА не поднимайте груз неизвестного веса или груз жестко закрепленный.

НИКОГДА не используйте неисправный или изношенный домкрат.

3.2.2. При эксплуатации

ВСЕГДА убедитесь в том, если груз правильно размещен та домкрате.

ВСЕГДА уделяйте повышенное внимание в случае, когда домкрат находится в верхнем  положении.

ВСЕГДА при работе с домкратом используйте только ручную силу.

НИКОГДА не допускайте вибраций или толчков груза, не оставляйте поднятый груз без присмотра, не выравнивайте  поднятый груз, не ремонтируйте домкрат  при поднятом грузе.

3.2.3. УХОД

ВСЕГДА обеспечьте доступ квалифицированному персоналу для регулярного осмотра домкрата.

ВСЕГДА обеспечьте, чтобы скользящие части  были достаточно смазаны.

4. УПАКОВКА, СКЛАДИРОВАНИЕ И МАНИПУЛЯЦИЯ:

4.1. УПАКОВКА

Домкраты поставляются в собранном виде, свободно уложенные в транспортных ящиках.

4.2. СКЛАДИРОВАНИЕ

Домкраты храните в сухих и чистых помещениях, в которых бы они не подвергались химическому влиянию и испарениям.

- Очистите домкрат от пыли, воды и грязи.

- Смажьте рейку домкрата.

- Храните домкрат в сухом месте.

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТЫ:

| Модель | SJ 1.5 | SJ 3 | SJ 5 | SJ 10 | SJ 16 | SJ 20 | SJ 25 | SJL 5 | SJL 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | 5000 | 10000 |
| Тестовая нагрузка, кН | 22 | 44.1 | 73.5 | 147 | 176 | 220 | 360 | 73.5 | 147 |
| Управляющая сила на рычаге (Н) | 300 | 350 | 400 | 580 | 580 | 650 | 700 | 400 | 580 |
| A | 81 | 83 | 108 | 124 | 135 | 135 | 155 | 108 | 124 |
| B | 100 | 130 | 140 | 140 | 150 | 170 | 200 | 180 | 180 |
| C | 600-900 | 735-1090 | 730-1075 | 800- 1190 | 820-1140 | 880-1180 | 950-1360 | 730-1075 | 800-1190 |
| D | 70-370 | 70-425 | 80-425 | 100-490 | 125-445 | 115-425 | 110-520 | 40-385 | 40-430 |
| Масса, кг | 16 | 20 | 28 | 46 | 68 | 72 | 91 | 31 | 51 |

Дата продажи:                                         МП:                            Кол-во:           шт

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМКРАТА:

6.1 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ДОМККРАТА

Домкрат управляется с помощью рукоятки. Поднимание и опускание груза можно прервать на любой высоте подъема. Стабильность положения груза обеспечивают спусковой тормоз и система собачек с принудительным зацеплением в рукоятке домкрата

Номинальная грузоподъемность домкрата на «лапе» снижена на 30%.

6.2 ПРОВЕРКА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (пол, рельеф)

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВСЕГДА обеспечьте, чтобы опорная поверхность была достаточно

твердой для того, чтобы выдержала предполагаемую нагрузку

в течение всего времени манипуляции. Запрещается проводить

установку домкрата на неустойчивой поверхности, несущую

способность которой нельзя проверить.

ВСЕГДА за установку домкрата отвечает потребитель!

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

7.1. ПРИМЕНЕНИЕ ДОМКРАТА

Домкрат представляет собой многоцелевое устройство, служащее для поднимания, опускания и растягивания на рабочем месте в нормальных условиях. Управляется исключительно с помощью рукоятки.

7.2 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Обслуживающий персонал должен подробно ознакомиться с настоящей инструкцией и государственными предписаниями, касающимися эксплуатации домкратов.

- При работе с домкратом обслуживающий персонал должен иметь рукавицы и защитную обувь

- Если  обслуживающий персонал состоит из нескольких человек, то должен быть назначен один ответственный, ознакомленный с правилами техники безопасности и отвечающий за манипуляцию с домкратом.

- Перед началом работы необходимо обеспечить свободный, ничем не закрытый обзор на целую рабочую площадку. В противном случае необходимо выделить одного или несколько человек в близости домкрата, помогающих с обзором.

- Перед началом работы обслуживающий персонал должен проверить безопасность рабочей среды и, при необходимости, возможность быстрого отхода из опасного пространства.

- При работе с домкратом обслуживающий персонал должен находиться на безопасном расстоянии от груза. Запрещается поднимать или опускать крупногабаритные грузы, если невозможно соблюсти безопасное расстояние от них.

8. СМАЗКА

8.1. ОБЩЕЕ

Перед нанесением новой смазки тщательно удалите старую, очистите детали кислым растворителем, а потом нанесите новую смазку. Используйте смазку, рекомендованную производителем.

9. Свидетельство о приемке

Домкрат реечный SJ признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами

На данное изделие распространяется гарантия 6 месяцев с даты его продажи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.