Крюковая подвеска к тали электрической CD

грузоподъемность  0,5-20,0 т

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПОДВЕСКИ

Подвеска крюковая г/п 0,5-20,0 тс предназначена для комплектации талей электрических и других грузоподъемных механизмов и применения ее в качестве грузозахватного приспособления при производстве монтажных, строительных и такелажных работ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольшее тяговое усилие, т                    0,5      1,0      2,0     3,2     5,0     10,0     20,0

Кол-во роликов, шт                                         1         1         1        1        1

Максимальный диаметр каната, мм            5,1      8,3     11,0   13,5    16,0

Диаметр ролика, мм                                     155     155     220    250     300

Масса, кг                                                        4,0       5,0     9,0    15,0    17,0

Дата продажи:                                    МП:                      Кол-во:           шт.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Подвеска крюковая предназначена для применения в качестве рабочего органа различных грузоподъемных механизмов.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смазку подвески производить регулярно перед началом работ, следить за тем, чтобы ось, втулка, подшипник всегда были смазаны.

Ревизию изделия следует производить не реже одного раза в год. При ревизии оно разбирается. Проверяется состояние деталей (оси и втулок). Ось и втулка очищается от старой смазки. Если детали повреждены, то их заменить новыми. При сборке подвески ось и  втулки смазываются свежей смазкой.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем комплектовать ею грузоподъемный механизм, подвеска должна быть испытана под нагрузкой 125% номинальной грузоподъемности совместно со всей такелажной оснасткой. Время приложения нагрузки -10 мин. Во время подъема груза необходимо следить за величиной угла схода каната со шкива подвески (она не должна превышать 6%) и за правильной укладкой каната в желоб шкива. После окончания работы или в перерыве груз не должен оставаться в поднятом состоянии. Запрещается: поднимать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма, выравнивать груз на весу, проводить ремонт механизма при поднятом грузе, производить подъем и спуск груза, если под ним находятся люди.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи.

Срок консервации 3 года.