ПАСПОРТ

Лебедка электрическая

JM 0.5/1.0/2.0/3.0/5.0

380В

1. НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕБЕДКИ

Лебедка электрическая JM-0.5, JM-1.0, JM-2.0, JM-3.0, JM-5.0 предназначена для обеспечения подъемно-транспортных действий при строительных, монтажных и других работах, а также для комплектации подъемных устройств.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | JM-0.5 | JM-1.0 | JM-2.0 | JM-3.0 | JM-5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяговое усилие в канате в кгс | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Расчетная скорость навивки каната на первом слое (м/сек) | 0.3 | 0,33 | 0,26 | 0,26 | 0,15 |
| Диаметр барабана | 170 | 195 | 219 | 245 | 325 |
| Длина каната на эл.лебедке (м) | 100 | 120 | 150 | 160 | 250 |
| Тормоз | Тормоз колодочный на валу редуктора | Тормоз колодочный на валу редуктора | Тормоз колодочный на валу редуктора | Тормоз колодочный на валу редуктора | Тормоз колодочный на валу редуктора |
| Двигатель | 2,2 кВт, 1420 об/мин 380В | 5,5 кВт, 1440 об/мин 380В | 7,5 кВт, 1400 об/мин 380В | 11,0 кВт, 1460 об/мин 380В | 11,0 кВт, 960 об/мин 380В |
| Диаметр каната (мм) | 6,2 | 9,1 | 13,0 | 16,5 | 19,5 |
| Габариты (мм) | 710х655х350 | 850х820х400 | 937х960х450 | 1040х960х650 | 1420х1215х900 |
| Масса с канатом (кг) | 140 | 232 | 450 | 550 | 850 |

Дата продажи:                                          МП:                            Кол-во:           шт

Рассчитана для работы в следующих условиях:

Температура окружающей среды от -20 до +40 С

Окружающая среда – невзрывоопасная

Рабочее положение – крепление на горизонтальной или вертикальной площадке с помощью анкерных болтов под навесом

Исполнение лебедок для регионов с умеренным климатом – У2

Режим работы  - легкий

Рабочее напряжение 380В частота тока 50Гц

Срок службы лебедки при соблюдении условий эксплуатации – не менее 1 года

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лебедка в сборе – 1 шт

Паспорт – 1 шт.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Лебедка состоит из двигателя, барабана, редуктора, колодочного тормоза, переключателя движения и рамы. Вал двигателя, обеспечивающего подъем и спуск, соединен с валом редуктора, второй вал которого непосредственно вращает с барабан. Блокируется вращение колодочным тормозом. Управление подъемом и спуском осуществляется с помощью переключателя.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Механизмы до пуска в работу должны подвергаться полному техническому освидетельствованию, включающему осмотр, статические испытания грузом, на 25% превышающим их номинальную грузоподъемность и динамические испытания грузом, на 10% превышающим номинальную грузоподъемность.

4.1 Оцените груз, который должен быть поднят или сдвинут с места, и убедитесь, что он не превышает по грузоподъемности разрешенной величины.

4.2 Наметьте места для сверления отверстий.

4.3 Прикрепите лебедку к структуре, способной держать нагрузку более 5 нагрузок на которую рассчитана лебедка. Убедитесь, что канат идет прямо из лебедки, но не под углом. Это предотвратит стирание и повреждение каната.

4.4 Подключите лебедку к электросети.

4.5 При тестировании лебедки нажмите переключатель на пульте управления сначала в одном направлении, а затем в другом для проверки направления работы лебедки.

4.6. Залейте редукторное масло в редуктор подъема.

| Внешний вид и габаритные размеры электрической лебедки JM | Электросхема лебедки JM |
| --- | --- |

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Перед началом работ проверять техническое состояние лебедки, крепление всех узлов и механизмов, состояние катана.

5.2 Периодически смазывайте канат и все движущиеся части лебедки.

5.3. Регулярно проверять уровень масла в редукторе и при необходимости доливать масло.

5.4 Замена троса выполняется квалифицированным персоналом:

- Отмотайте полностью весь канат. Обратите внимание, как он соединен с барабаном.

- Отсоедините старый канат и присоедините новый.

- Намотайте новый трос на барабан, избегая образования петель.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев со дня ввода тали в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления и 300 часов работы.

6.2 Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

6.3 В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данная электрическая лебедка создана для операций тяги и подъема. Запрещено использовать данное оборудование для тяги, подъема, транспортировки людей или работать в местах, где под поднимаемым грузом, могут находиться люди.

- Инспектируйте данную лебедку. Работайте и обслуживайте лебедку в соответствии с инструкцией. Не допускайте детей и посторонних лиц, незнакомых с данной инструкцией, к управлению лебедкой. Лебедка может стать причиной ранений.

- Проверьте работу лебедки во всех режимах. Не используйте её при любых повреждениях.

- Не превышайте разрешенную нагрузку.

- Не присоединяйте груз к полностью размотанному канату. Оставляйте как минимум пять полных витков на барабане.

- Не работайте с лебедкой, находясь под действием алкоголя.

- При работе с канатом используйте перчатки.

- Держитесь на расстоянии от троса и лебедки во время работы.

- Не тяните груз при невыполненных закрепляющих действиях.

- Не используйте поврежденный трос.

- Не направляйте трос руками, не стойте на стороне каната лебедки.

- Не оставляйте груз, висящий на тросе, без присмотра.

- После окончания работы или в перерыве груз не должен оставаться в поднятом состоянии.

- Запрещается выравнивание груза на весу.

- Запрещается проводить ремонт механизма при поднятом грузе.

- Оператор может начать двигать груз только после того как убедится, что в зоне опасности отсутствуют люди и груз не перевернется.

- Если лебедка не может сдвинуть груз с места, отключите лебедку нажатием кнопки на пульте. Выявите причины, по которым он не двигается.

- Для обеспечения безопасности работы лебедки в ее линии электропередачи должен быть установлен дополнительный автоматический выключатель, соответствующий мощности двигателя.

Для обеспечения безопасности при работе, внешняя обшивка электрической лебедки должна быть заземлена, а в ее линии электропередачи должен быть установлен дополнительный автоматический выключатель.