200417

ТАЛЬ ручная РЫЧАЖНАЯ ТРШСР

серия HSH

Содержание

1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия													3

1.2. Технические характеристики												3

1.3. Устройство и принцип работы тали											5

1.4. Меры безопасности при работе с талью										8

1.5. Комплект поставки тали												9

2. Использование по назначению

2.1. Эксплуатационные ограничения											9

2.2. Подготовка тали к использованию											10

2.3. Использование ручной рычажной тали										11

3. Техническое обслуживание тали											11

4. Уход за рычажной талью

4.1 Цепь и ее замена													13

4.2 Монтаж тормозов													13

4.3 Регулировка тормозов												13

4.4 Общие инструкции													14

4.5 Проверка														14

5. Правила хранения и транспортирования										15

6. Гарантийные обязательства											15

1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия

1.1. Грузоподъемные устройства - тали ручные рычажные типа ТРШСР серии HSH – предназначены для механизации подъемно - транспортных работ, повышения продуктивности и безопасности работ при монтаже-демонтаже, ремонте разнообразного оборудования, в том числе для его подтягивания и фиксации во время транспортировки.

1.1.2. Климатическое исполнение У, категория размещения 1.1 по ГОСТ 15150-69. Эксплуатация изделия допускается при температуре окружающей среды от - 10 до + 500С. При температуре ниже 00С проверить тормоз на обледенение.

1.2. Технические характеристики

Основные показатели рычажной тали серии HSH типа ТРШСР.

Оборудование соответствует ТУ 3173-002-55459694-2016.

Таблица 1.

| Модель | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Размеры, мм |  |  | Усилие на руке, кг | Масса, кг | Толщина силовой цепи, мм | Шаг звена силовой цепи, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н | В | А |  |  |  |  |
| TOR HSH 0,5Т | 0,50 | 3 | 270 | 76 | 250 | 22 | 8 | 5 | 15 |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 14 |  |  |
| TOR HSH 0,75Т | 0,75 | 3 | 320 | 86 | 280 | 22 | 9 | 6 | 18 |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| TOR HSH 1,0Т | 1,0 | 3 | 320 | 86 | 280 | 22 | 8,1 | 6 | 18 |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 11,8 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| TOR HSH 1,5Т | 1,5 | 1,5 | 380 | 100 | 410 | 22 | 11,5 | 8 | 24 |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 27 |  |  |
| TOR HSH 2,0Т | 2,0 | 3 | 380 | 100 | 410 | 22 | 12,6 | 8 | 24 |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 19,6 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 27 |  |  |
| TOR HSH 3,0Т | 3,0 | 3 | 480 | 118 | 410 | 32 | 22 | 10 | 30 |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 29 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 43 |  |  |
| TOR HSH 6,0Т | 6,0 | 3 | 620 | 118 | 410 | 32 | 37 | 10 | 30 |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 64 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 77 |  |  |
| TOR HSH 9,0Т | 9,0 | 3 | 630 | 118 | 410 | 32 | 64 | 10 | 30 |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 85 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 106 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 127 |  |  |

Дата продажи:                             М.П.:                       Кол-во:       шт.

Рис. 1. Основные размеры тали.

1.3. Устройство и принцип работы тали

Таль состоит (см. рис.1) из двух силовых щёк 16 и 17, редуктора с тормозом, грузовой звёздочки 3, грузовой цепи 5 и рычага 2 (см. рис.2). Редуктор представляет собой двухступенчатый цилиндрический редуктор с зубчатыми шестернями.

Тормоз - автоматический, дисковый, с храповым механизмом и состоит из ступицы 8, установленной на вал - шестерне 9, храпового колеса 10. Храповое колесо установлено между фрикционными накладками 11, и фиксируется защёлкой 12, прижимаемой пружиной 13.

Рис. 2 Разрез механизма тали						 Рис.3 Общий вид тали рычажной

3 - звездочка; 4 - кожух; 5 - цепь; 8 – ступица; 9 – вал-шестерня;                 1 - щеки боковые; 2 - рычаг; 3 - переключатель;

10 – храповое колесо; 11 фрикционные накладки; 12 – защелка;                  4 - тормозной механизм;

10 – храповое колесо; 11 фрикционные накладки; 12 – защелка;                  5 - рукоятка выборки свободного хода

13 – пружина; 16 и 17 – силовые щеки; 18 – кожух; 19 – шайба.                   6 - грузовая цепь; 7,8 - крюки.

Боковая щель 1 служит для восприятия нагрузки и монтажа механизмов тали.

Для подъема груза оператор качает рычаг 2 вправо-влево. Во время ремонта рычаг может быть легко снят.

Рукоятка выборки свободного хода 5 применяется в том случае, когда провисает цепь. При подъеме груза рукоятка затянута.

На рычаге 2 переключателем 3 выбирается позиция «Вверх» или «Вниз», чтобы поднять или опустить груз.

Тормозной механизм 4 выдерживает полную стандартную нагрузку в любом положении.

Грузовая калиброванная цепь 6, соответствующая  DIN5684 (Цепи круглозвенные грузовые), выполнена методом электрической сварки из легированной термообработанной стали. Цепь точно устанавливается в подъемном блоке.

Грузовой крюк 7 выполнен из штампованной термообработанной стали.

Подъемный блок соединен с верхним крюком 8 шарнирно, что позволяет ему вращаться на 360 ºпри полной нагрузке.

Детали сборки тали ручные рычажные типа ТРШСР серии HSH.

Номер позиции на схеме сборки.

Таблица 2.

| 1 | Корпус | 26 | Шайба |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Шестерни | 27 | Ручное колесо |
| 3 | Вал | 28 | Грузовая цепь |
| 4 | Шестерня | 29 | Звено цепи |
| 5 | Боковая пластина | 30 | Табличка |
| 6 | Грузовая звёздочка | 31 | Верхняя крюковая подвеска |
| 7 | Тарелка | 32 | Палец верхней крюковой подвески |
| 8 | Ролик | 33 | Нижняя крюковая подвеска |
| 9 | Гнездо подшипника | 34 | Штифт цепи |
| 10 | Планка | 35 | Шестигранная гайка |
| 11 | Боковая пластина | 36 | Замковая шайба |
| 12 | Пружина защёлки храповика | 37 | Шестигранная гайка |
| 13 | Защёлка храповика | 38 | Замковая шайба |
| 14 | Кольцо | 39 | Винт |
| 15 | Дисковая ступица | 40 | Корончатая гайка |
| 16 | Свободная пружина | 41 | Шплинт |
| 17 | Фрикционный диск | 42 | Замковая гайка |
| 18 | Храповое колесо | 43 | Кольцо |
| 19 | Зажим | 44 | Винт |
| 20 | Корпус тормоза | 45 | Замковая шайба |
| 21 | Шестерня | 46 | Заклёпка |
| 22 | Рычаг (рукоять) | 47 | Кольцо |
| 23 | Переключатель положений | 48 | Крюк |
| 24 | Шток пружины | 49 | Гайка |
| 25 | Пружина переключателя | 50 | Винт |
| 51 | Штифт | 57 | Гайка |
| 52 | Гайка | 58 | Винт |
| 53 | Каркас верхней крюковой подвески | 59 | Гайка |
| 54 | Штифт звёздочки | 60 | Винт |
| 55 | Звёздочка | 61 | Предохранительная скоба крюковой подвески |
| 56 | Каркас нижней крюковой подвески | -- | ----- |

Схема сборки тали ручные рычажные типа ТРШСР серии HSH.

Рис. 4

1.4. Меры безопасности при работе с талью

Эксплуатация тали, ее техническое освидетельствование и надзор за техническим состоянием должны осуществляться в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов НПАОП 0.00-1.01-07».

При работе тали необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:

· для строповки груза должны применяться стропы, соответствующие массе поднимаемого груза с учетом ветвей и угла их наклона. Стропы следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 90º;

· при отсутствии на грузовом крюке предохранительного замка допускается работа тали только с гибкими грузозахватными приспособлениями, исключающими возможность их выпадения из зева крюка;

· подъем мелкоштучных грузов должен производиться в таре, при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов;

· при перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть предварительно поднят на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов;

· подъем или опускание груза не должны производиться, если под грузом находятся люди;

· после окончания работы или при перерыве в работе груз не должен оставаться в подвешенном состоянии.

Запрещается:

· использовать грузовую цепь как петлевой захват, и укорачивать ее болтом/винтом/ отверткой;

· ремонтировать грузовую цепь,  вмонтированную в таль;

· удалять предохранительную скобу из подвесного и грузового крюков;

· использовать наконечник цепи в качестве рабочего ограничителя спуска;

· использовать приспособления для оказания большей силы на рычаг тали, кроме той, которые можно применять вручную;

· бросать таль с высоты;

· поднимать грузы, превышающие по массе грузоподъемность тали;

· использовать таль для транспортировки людей;

· производить сварочные работы на крюке и грузовой цепи;

· начинать работы с перекрученной грузовой цепью (рис. 5);

· использовать грузовую цепь в качестве заземления;

· освобождение с помощью тали защемленных грузов, подъем и перемещение груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, закрепленного болтами или залитого бетоном;

· снимать с тали цепь для использования ее на других работах;

· проводить какие-либо работы по ремонту тали при подвешенном грузе.

1.5. Комплект поставки тали

Таль рычажная серии TOR HSH 						1 шт.

Руководство по эксплуатации						1 экз.

2. Использование по назначению

2.1. Эксплуатационные ограничения

2.1.1. К работе с рычажной талью допускаются лица, имеющие профессиональную подготовку, прошедшие специальное обучение и предварительный инструктаж по безопасным методам и приемам труда в соответствии с установленным кодексом законов о труде (КЗОТ) порядке.

В соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, должны быть назначены лица (после проверки у них знаний «Правил…» и получения ими соответствующего удостоверения), ответственные за безопасную эксплуатацию тали. Создана ремонтная служба и установлен порядок профилактических осмотров и ремонтов, обеспечивающих содержание тали в исправном состоянии, установлен порядок обучения и периодической проверки знаний Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, лиц, обслуживающих таль.

Работа с талью и её техническое обслуживание должны проводиться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации.

2.1.2. В процессе работы с талью необходимо избегать косой тяги, т.е. нагрузок на блок крюка или корпус под углом. Подъем должен производиться всегда по прямой линии между подвесным и грузовым крюками.

2.2. Подготовка тали к использованию

Перед первым использованием необходимо (организовывает пользователь):

· проверить все подъемное устройство инженерно-техническим работником. Проверка заключается во внешнем осмотре,  испытании в работе и должна установить безопасное рабочее состояние изделия.

· при обнаружении дефектов, устранить их.

Перед началом работы необходимо:

· убедиться в технической исправности тали, проверить правильность зацепления грузовой.

Цепи с грузовой звездочкой, а также надежность контровки крепежных деталей. Для этого:

· проверить таль, цепь, грузозахватные приспособления и все несущие конструкции на видимые дефекты, деформации, вмятины/срезы, износ/стертости, относительно глубокую коррозию;

· проверить тормоз и правильную подвеску тали и груза. Для этого слегка поднимите на 200-300 мм и опустите груз;

· проверить достаточность смазки грузовой цепи, визуально проверьте цепь на внешние дефекты;

·  проверьте цепь, если она перекручена, необходимо вернуть в правильное положение (рисунки 5, 6);

·  убедиться, что грузовая цепь правильно помещена на грузовую звездочку, особенно, если высота подъема больше стандартной;

·  убедиться, что таль правильно закреплена на опорной точке крепления  и, что предохранительная скоба на крюке защелкнута. Запрещается подвешивать таль способом зацепа крюка за различные выступы и кронштейны, не предназначенные для этой цели.  Таль должна подвешиваться на приспособление, способное выдержать суммарно поднимаемый груз и массу тали.

Рис. 5 Положение грузовой цепи.							Рис. 6 Неправильное положение крюка.

2.3. Использование ручной рычажной тали

Рекомендуется качать рычаг равномерными движениями с нормальной скоростью для предотвращения ненужного раскачивания груза.

· груз подвешивать только посредине седловины крюка. То же касается подвесного крюка;

· при замене цепи производить ее укладку таким образом, чтобы сварные швы цепных звеньев при укладке звеньев в карманы приводной звездочки смотрели наружу.

3. Техническое обслуживание тали

3.1. Установлены следующие виды и периодичность технического обслуживания (осуществляет пользователь):

· текущее обслуживание – производится до и после каждого применения;

· ТО1 – один раз в год;

· техническое обслуживание при хранении.

3.2. Текущее обслуживание заключается в периодических осмотрах внешнего вида изделия с целью обнаружения и устранения неисправностей. Элементы крепления должны быть исправными, резьбовые соединения смазаны пластичной смазкой, на деталях должны отсутствовать повреждения, износ, коррозия и другие дефекты.

Таблица. 3 Текущий осмотр и действия по устранению неисправностей.

| Часть механизма | Способ осмотра | Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Действия по устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Функции механизма. | Визуально, на слух | Механизм тяжело работает, заедает, шумит и т.д. | Механизм почистить и смазать, осмотреть цепь. Если неисправность не устранится, замените цепь. |
| 2. Крепежи. | Визуальная проверка болтов и гаек | Наличие сломанных или недостающих частей, | Заменить новыми. |
|  |  | Наличие ослабленных частей. | Затянуть ослабленные части |
| 3. Крюки, поворот крюка, предохранитель крюка. | Визуально. Поверните крюк вокруг оси. Ручная проверка упругости собачки. | Выскочила собачка из конца крюка. Согнут стержень крюка. Прочие видимые деформации крюка. | Деформированный крюк – замена на новый. |
|  |  | Крюк не поворачивается плавно или заедает | Вычистить, смазать или заменить цепь. |
|  |  | Собачка при сдавливании не возвращается. | Вычистить, смазать, отремонтировать или заменить цепь. |
| 4. Цепь грузовая. | Визуально. | Трещины, деформация, коррозия, частая эксплуатация. | Замена цепи. |
| 5. Смазка цепи. | Визуально. | Цепь не смазана. | Цеп вычистить, смазать и вытереть поверхность ветошью. |
| 6. Установка цепи. | Визуальный контроль цепи (рис. 5) | Цепь перекручена | Выровняйте цепь. |
| 7. Положение обойма. | Визуально согласно рисунку 6. | Цепь перекручена | Выровняйте цепь. |

Предохранительные системы должны функционировать безупречно и четко.

3.3. ТО1 включает следующие работы:

·  осмотр и контрольные испытания тали с целью выявления неисправностей;

·  устранение неисправностей;

·  контрольные испытания изделия после устранения неисправностей;

· контрольные испытания проводятся в объёме, предусмотренном п. 2.2.

3.4. Техническое обслуживание при хранении  изделия сводится к правилам хранения и ТО1.

4. Уход за рычажной талью

4.1 Цепь и ее замена

Одножильная цепь - Ослабьте болт и снимите наконечник (якорь) цепи. На последний элемент цепи вставьте С-деталь (рис. 7). Цепь спускайте, пока не появится часть новой цепы. На последний элемент закрепите наконечник. На другой конец цепы закрепите крюк. Проверьте положение цепы.

Двухжильная цепь - снимите болт и наконечник цепи. За последнее звено закрепите С деталь (рис. 7). Проведите опускание до тех пор, пока конец новой цепи целиком не высунется. За последнее звено цепи закрепите болтом концевой держатель. Высунутый конец просуньте через ролик в обойме, оденьте на стержень и закрепите шплинтом.

Загруженная часть

Рис. 7

4.2 Монтаж тормозов

Ослабьте шайбы (2) и снимите гайку (1).  Снимите шайбу (2) и упор (3), ручное колесо (4), колесо (5) и ручной  рычаг (11). Снимите кожух (6) и тормозной вкладыш (9а), рогатку (7), и тормозной вкладыш (9b) и шайбу (10). Смонтируйте. (рис. 8)

4.3 Регулировка тормозов

Аксиальный люфт в тормозах регулирует. Упор (3) и зуб на ручном колесе (2А или 2В). Угол между упором и зубом настроен на 50 градусов. Если в течение использования механизма угол увеличился, нужно его отрегулировать следующим образом:

Снимите гайку (1) снимите и поверните упор (3) чтобы между зубом (2А или 2В) был угол 50 градусов. В случае не возможности достичь требуемого, рис. 8. Регулировка тормоза снимите ручное колесо (4), затем поверните таким образом, чтобы между упором (3) и некоторым из зубов (2А или 2В) был требованный угол. Проведите испытание тормоза.

Рис. 8 Монтаж тормоза.						Рис. 9 Регулировка тормоза.

4.4 Общие инструкции

Следующие инструкции дают общую важную информацию о демонтаже, проверке, ремонте и сборке механизма:

1. Уход и ремонт всегда осуществляйте в чистой среде.

2. Никогда не разбирайте механизм больше, чем это необходимо для проведения нужного ремонта.

3. Никогда не прилагайте излишнее усилие при демонтаже деталей.

4. Никогда не используйте нагрев (накаливание) в качестве вспомогательного средства при демонтаже деталей, которые послужат для дальнейшего использования.

5. Всегда поддерживайте чистоту на рабочем месте во избежание попадания грязи в шарикоподшипники или в другие движущиеся части.

6. Всегда при зажатии деталей в тисках используйте кожаные или медные прокладки.

4.5 Проверка

Всегда проверьте пригодность всех разобранных частей для дальнейшего использования.

1. Проверьте все детали на изношенность и повреждения.

2. Проверьте крепежные детали.

3. Проверьте тормозные колодки, собачку и рогатку, (детали 9а, 9в, 7 и 10 на рис. 8), очистите.

4. Проверьте толщину тормозных колодок (таб. 4)

Таблица 4.

| Толщина колодки, мм | Минимальный остаток, мм | Износ, мм |
| --- | --- | --- |
| 2,5 | 2 | 0,5 |

5. Правила хранения и транспортирования

Хранение у пользователя должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 15150 в условиях, соответствующих группе условий хранения –ОЖ, транспортирование - в условиях, соответствующих группе условий транспортирования –Ж. Срок длительного хранения не должен превышать 5 лет.

После длительного хранения должна быть проведена полная ревизия изделия.

6. Гарантийные обязательства

Предприятие гарантирует нормальную работу ручной рычажной тали серии TOR HSH в течение 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, оговоренных настоящим руководством. Невыполнение указанных требований снимает гарантии предприятия.

Претензии не принимаются в случаях: следов ударов и деформаций, несанкционированного изменения конструкции, разборки и ремонта в организациях, не уполномоченных производителем.

Гарантийным талоном является данное руководство по эксплуатации (паспорт) с печатью продавца, датой продажи и указанным количеством проданных единиц.