Тележка двухколесная ручная

(серия НТ)

Технический паспорт

Модель: НТ-1805

# Описание моделей

Универсальная грузовая тележка (серия НТ), предназначена для перевозки как крупногабаритных, так и мелких упакованных грузов, а также баллонов. Простая и надежная конструкция. Достаточно подвести грузовую платформу под перевозимый груз и наклонить его на себя. Пневматические колеса обеспечивают плавность и легкость хода. Покраска изделия – порошковая, высокотемпературная.

# Технические характеристики

|  | Ед. | КГ-250К |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | кг | 250 |
| Размеры платформы | мм | 550x460 |
| Число колес | шт | 2 |

# Дата продажи:                               МП:                  Кол-во:           шт

# Эксплуатация

Тележку следует эксплуатировать при температуре окружающей среды от    -40°С до +50°C.

Не превышайте грузоподъемность тележки.

Периодически, не реже одного раза в неделю, необходимо проверять давление в шинах, которое должно находиться в диапазоне 1,8-2,0 атм.

Периодически, не реже одного раза в год, необходимо производить смазку подшипников колес консистентными смазками, такими как:

- ССКА 3/7-2 ГОСТ 4366-76,

- ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74,

или аналогичными смазками других производителей.

Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность крепления рукояток и колёс.

Перемещение тележки с грузом осуществляет один человек.

С целью исключения падения груза, его следует закрепить на тележке.

Во время эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать наматывания нитей на оси колес.

Запрещается перевозить людей на тележке.

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.