#### ПРИВОДНЫЕ ТЕЛЕЖКИ К ЭЛЕКТРОТАЛИ

#### (CD)

#### ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕЖКИ ПРИВОДНОЙ

Тележка предназначена для горизонтального перемещения талей и других грузов по монорельсовому пути.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕЖЕК

Грузоподъемность, т                           0,5        1,0         2,0        3,2        5,0         10,0

Скорость передвижения, м/мин        20,0       20,0      20,0      20,0      20,0        20,0

ПВ                                                                                      25%

Тип двутавровой балки                      18М-30М     18М-30М    24М-36М   24М-40М   36М-45М

Мощность двигателя, кВт                   0,2         0,2         0,4       0,4        0,8

Дата продажи:                                МП:                            Кол-во:           шт

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Тележка для тали состоит из двух металлических щек, соединенных болтами, двух пар роликов, закрепленных на концах щек и предназначенных для фиксации на монорельсе и передвижения по нему и электродвигателя. Механизм перемещения приводится в движение с помощью электродвигателя.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для осуществления перемещения тележку необходимо распаковать и закрепить на монорельсовом пути. После этого подключить ее к сети электропитания и испытать работу с грузом, переместив его на расстояние 200-300 мм. Если механизм функционирует нормально, то можно продолжать работу.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не оставляйте работающую тележку без присмотра.

- Не допускайте натяга питающего кабеля. Это может привести к разъединению с розеткой.

- Если тележка не может передвигать груз, прекратите работу.

- Не разбирайте тележку, если она работает или подключена к электросети.

- Не используйте тележку во время дождя или грозы.

- Не стойте под нагруженной тележкой, не выравнивайте груз и не поправляйте грузозахватные приспособления на весу, не используйте тележку для транспортировки людей.

- Перед началом работы убедитесь, что тележка сориентирована симметрично относительно центра балки, запрещается работа с оттянутым грузом.

- Не перегружайте тележку, запрещается подтаскивание груза по земле или полу.

- Если тележка была остановлена во время перемещения груза, то груз может передвигаться по инерции еще на несколько см.

- Внимание: электромотор тележки не оснащен термопредохранителем от перегрузки, поэтому, если тележка эксплуатировалась до 30 минут непрерывно, то дайте электродвигателю остыть (не менее 10 минут).

- Периодически проверяйте состояние подшипников колес тележки.

- Проверяйте фиксирующие болты на щеках тележки.

- Проверяйте состояние и затяжку гаек, которые фиксируют груз.

- Периодически проверяйте кнопки «вкл.» и «выкл.» двигателя.

- Для обеспечения безопасности работы тали в ее линии электропередачи должен быть установлен дополнительный автоматический выключатель, соответствующий мощности двигателя.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Срок консервации 3 года.