270716

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ

серия GСT/GCL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(ПАСПОРТ)

- НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕЖКИ РУЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ

Механические тележки используются для перемещения тали вдоль монорельса в производственных помещениях или на открытом воздухе. Механическая приводная тележка управляется ручной тягой цепи, обычная тележка – путем приложения силы к поднятому грузу, передвигаемому вдоль  монорельса. Тележки прицепляются на монорельс верхней транспортировочной системы, идущей по прямой или изогнутой линии. Данное изделие незаменимо в местах, где нет доступа к электропитанию.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕЖЕК

Механические приводные тележки GCL

Рис.1 Тележка GCL

Рис.1 Тележка GCL

Механические тележки GCT

Рис.2 Тележка GCT

Механические приводные тележки GCL

| Модель |  | GCL1 |  |  |  | GCL2 |  |  |  | GCL3 |  |  |  | GCL5 |  |  |  | GCL10 |  |  |  | GCL20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота подъема, м |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Номинальная грузоподъемность, т |  | 1,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| Испытательная нагрузка, кН |  | 14,7 |  |  |  | 29,4 |  |  |  | 44,1 |  |  |  | 61,25 |  |  |  | 122,5 |  |  |  | 245 |  |  |  |
| Высота хода, м |  | 2,5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Натяжение цепи для полного поднятия груза, H |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Мин. радиус изгиба, м |  | 1,0 |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| Размеры, мм | A | 205 |  |  |  | 244 |  |  |  | 244 |  |  |  | 402 |  |  |  | 300 |  |  |  | 600 |  |  |  |
|  | B | 205 |  |  |  | 240 |  |  |  | 282 |  |  |  | 327 |  |  |  | 365 |  |  |  | 555 |  |  |  |
|  | C | 185 |  |  |  | 243 |  |  |  | 321 |  |  |  | 393 |  |  |  | 415 |  |  |  | 489 |  |  |  |
|  | H | 100 |  |  |  | 133 |  |  |  | 179 |  |  |  | 220 |  |  |  | 225 |  |  |  | 227 |  |  |  |
|  | F (F’) | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Рекомендуемая двутавровая балка, мм |  | 80-115 |  |  |  | 88-135 |  |  |  | 110-145 |  |  |  | 116-170 |  |  |  | 155-185 |  |  |  | 155-195 |  |  |  |
| Вес нетто, кг |  | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 19 | 21 | 23 | 25 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Доп. груз на метр доп. подъема |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Размеры упаковки (ДxШxВ), см |  | 28х25х17 |  |  |  | 32х28х19 |  |  |  | 37х33х22 |  |  |  | 38х37х27 |  |  |  | 51х49х44 |  |  |  | 90х58х63 |  |  |  |

Механические тележки GCT

| Модель |  | GCT05 | GCT1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная грузоподъемность, т |  | 0,5 | 1,0 |
| Испытательная нагрузка, кН |  | 7.4 | 14.7 |
| Мин. радиус изгиба, м |  | 0.9 | 1 |
| Размеры, мм | A | 182 | 185 |
|  | B | 196 | 205 |
|  | C | 170 | 185 |
|  | H | 80 | 100 |
|  | F (F’) | 3 |  |
| Рекомендуемая двутавровая балка, мм |  | 68-94 | 80-100 |
| Вес нетто (кг) |  | 4.3 | 7.7 |
| Вес брутто (кг) |  | 4.8 | 8.5 |
| Размеры упаковки (ДxШxВ), см |  | 22Х17Х6 | 26Х20Х7 |

Дата продажи:                             М.П.:                       Кол-во:       шт

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. 	Механическая тележка (см. Рис.1) состоит из левой пластины (10), правой пластины (7), подвесного пальца (6), подвесной пластины (8), маховика ручной подачи (3), вала (4) и др. Обычная тележка (см. Рис. 2) состоит из левой пластины (10), правой пластины (7), подвесного пальца (6), подвесной пластины (8) и др. Колеса (1) установлены на левой и правой пластинах. Подвесной палец, проходящий через левую и правую пластины и подвесную пластину, на которой подвешены лебедки, замкнут гайками (12).

3.2. 	Механическая приводная тележка передвигается с помощью ручной тяги за цепь (5), вращающей маховик (3) вращение от которого передается с помощью вала (4) на передвижные колеса (1), осуществляющие перемещение тележки по двутавровой балке.

3.3. 	В зависимости от ширины двутавровых балок, расстояние между колесом и кромками может быть отрегулировано посредством наложения регулировочных шайб (1) на внутренней и внешней сторонах пластины.

4. ПОДГОТОВКА ТЕЛЕЖКИ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. 	Распакуйте тележку. Удалите лишнюю смазку с тяговой грузовой цепи.

4.2. 	Подвесьте тележку к балке и проведите техническое освидетельствование с целью установления соответствия документации на тележку и ее исправного состояния.

4.3.	Проверьте работу тележки вхолостую, перемещая на небольшое расстояние по монорельсу

4.5.	Перед началом работы убедитесь, что тележка надежно подвешена.

4.6.	Производите перемещение тележки с грузом на небольшое расстояние. После этого остановитесь для проверки правильности строповки груза и исправности конструкции тележки.

4.7.	Убедившись, что все в исправности, продолжайте перемещение груза.

4.8.	Передвижение должно осуществляться плавно, без рывков.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1.	Техническое обслуживание заключается во внешнем осмотре тележки и смазке.

5.2.	При внешнем осмотре обратить внимание на состояние беговой цепи, грузовых колес, редуктора, отсутствие повреждений зуба.

5.3.	При износе цепи и колес произведите их браковку.

5.4.	Удаляйте загрязнения с тележки после завершения работы.

5.5.	Протирайте все части тележки керосином и регулярно смазывайте передаточные механизмы и подшипники густой смазкой, следите чтобы эти части всегда были смазаны.

5.6.	Тележка до эксплуатации должна храниться в упакованном виде в тарном ящике в закрытом помещении или под навесом.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.	 Тележка  соответствует паспортным данным при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2.	Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

6.3.	Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

6.4.	В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

6.5. 	Срок консервации - 3 года.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

7.1.	Категорически воспрещается превышение нагрузки и использование тележки для перемещения людей.

7.2.	Категорически воспрещается проходить или работать под грузом при его подъеме. Запрещается выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений на весу.  Запрещается работа с оттянутым грузом.

7.3.	Немедленно остановите работу, если цепь не тянется или сила тяги цепи превышает показатель при нормальной эксплуатации.

7.4.	Не тяните цепь под  углом к пластине маховика ручной подачи, чтобы не допустить спутывания цепи. Запрещается подтаскивание груза по земле или полу.

7.5.	Подшипник и шестерню следует регулярно смазывать, а также регулярно проверять, затянуты ли болты и гайки.

7.6.	После окончания работы или в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном состоянии.

7.7. Запрещается проводить ремонт механизма при подвешенном грузе.